PLAN LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU ZONE DECLARATE VULNERABILE LA NITRAŢI DIN SURSE AGRICOLE

LOCALITATEA ADÎNCATA, JUDEŢUL IALOMIŢA

Aplicarea îngrăşămintelor organice si a celor minerale se va face in zona vulnerabila pe baza Planului de Management al Nutrienţilor elaborat în acord cu prevederile Codului de Bune Practici Agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole .

1. Administraţia publică a localităţii Adîncata declarată vulnerabilă la poluarea cu nitraţi:

a. evaluează şi reactualizează la interval de 2 ani, cu sprijinul OSPA presiunea exercitată de îngrăşămintele organice la  nivelul localităţii, conform machetei unice din programul de acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole, aprobat cu Decizia comisiei interministeriale nr. 21130/14.10.2010.

b. identifică (şi înscrie în anexă) exploataţiile agricole cu un număr de animale cuprins între 8 şi 100 Unităţi Vită Mare (UVM) de pe raza localităţilor.

c. identifică (şi înscrie în anexă) exploataţiile agricole cu un număr de animale peste 100 Unităţi Vită Mare (UVM) de pe raza localităţilor.

Termen: 31. 05. 2011

Răspunde: MARIN  GHEORGHE-  primarul localităţii;

Aparatul de specialitate desemnat de primar

d. reactualizează la interval de 2 ani şi/sau după orice modificare, cu sprijinul  OSPA presiunea exercitată de îngrăşămintele organice la  nivelul localităţii;

e. asigură şi pune la dispoziţie pentru informare „Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole”

Termen: permanent

Răspunde: MARIN  GHEORGHE -  primarul localităţii;

Aparatul de specialitate desemnat de primar

2. Administraţia publică a localităţii ADÎNCATA declarată vulnerabilă la poluarea cu nitraţi aduce la cunoştinţă proprietarilor/administratorilor de exploataţii, următoarele:

a. aplicarea programului de masuri este opţional pentru fermele (exploataţiile) mai mici 8 UVM, dar vor asigura gospodărirea corespunzătoare a gunoiului rezultat.

b. exploataţiile agricole care deţin 8 - 100 UVM au obligaţia de a deţine planuri de gestiune a gunoiului de grajd, conform legislaţiei din domeniul protecţiei mediului şi Programului de acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea apelor cu nitraţi din surse agricole, aprobat cu Decizia comisiei interministeriale nr. 21130/14.10.2010.

c. exploataţiile agricole mai mari de 100 UVM au obligaţia de a deţine planuri de gestiune a gunoiului de grajd, conform legislaţiei pentru obţinerea actelor de reglementare din domeniul protecţiei mediului.

d. planul de gestionare a gunoiului de grajd de la exploataţiile agricole mai mari de 100 UVM se va elabora sub îndrumarea tehnică a OSPA Ialomita pe baza studiilor agrochimice elaborate periodic, la interval de 4-5 ani.

e. exploataţiile agricole mai mari de 100 UVM vor preda câte 1 exemplar din planul de gestionare a gunoiului de grajd, pe hârtie şi format electronic la primăria pe teritoriul căreia se află exploataţiile (sediu şi / sau animalele efectiv) şi la OSPA

Termen: 31. 05. 2011 şi permanent

Răspunde: MARIN  GHEORGHE -  primarul localităţii;

Aparatul de specialitate desemnat de primar

3. Documentele de evidenţă ale fermei (exploataţiei) trebuie să conţină:

a) suprafaţa localităţii, fermei;

b) registrul nutrienţilor la nivel de localitate şi exploataţie;

c) şeptelul localităţii, exploataţiei (fermei), pe specii şi categorii de producţie, identificarea şi înregistrarea acestuia, registrele de evidenţă a efectivelor, precum şi perioada de timp în care animalele sunt menţinute în fermă;

d) pentru fiecare teren cuprins în cadrul fermei:

• tipul şi cantitatea oricărui îngrăşământ chimic aplicat pe teren, cantitatea de azot conţinută şi data aplicării;

• tipul şi cantitatea oricărui îngrăşământ organic aplicat pe teren (altul decât cel lăsat de animale însăşi) şi data aplicării;

• pentru fiecare tip de îngrăşământ organic aplicat (altul decât

cel lăsat de animale însăşi) se va preciza natura acestuia:

- gunoi de grajd,

- urină,

- must de gunoi de grajd,

- dejecţii lichide,

- dejecţii semifluide - păstoase,

- îngrăşăminte organice lichide,

- nămol de canalizare

şi tipul de animale de la care provine;

• tipul oricărei culturi, data la care a fost semănată şi data recoltării;

e) cantitatea oricărui tip de îngrăşământ de origine animală şi natura acestuia (gunoi de grajd, urină, must de gunoi de grajd, dejecţii lichide, dejecţii semifluide - păstoase, îngrăşăminte organice lichide, nămol de canalizare/epurare, compost) exportat din fermă, data efectuării exportului precum şi numele şi adresa destinatarului.

Termen: permanent

Răspunde: MARIN  GHEORGHE -  primarul localităţii;

Aparatul de specialitate desemnat de primar

4. Orice document de evidenţă a fermei se păstrează pe o perioadă de 5 ani de la ultima înregistrare efectuată în document.

Termen: permanent

Răspunde: MARIN  GHEORGHE -  primarul localităţii;

Aparatul de specialitate desemnat de primar

5. Administraţia publică a localităţii ADÎNCATA în urma analizei condiţiilor locale, a Deciziei Comisiei interministeriale nr. 21130/14.10.2010 şi a Programul de acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi din surse agricole cu anexele, privind sistemul de colectare şi stocare a gunoiului de grajd la nivelul localităţilor, au decis:

- sistemul de colectare şi stocare a gunoiului de grajd la nivelul localităţi va fi în depozite individuale sau în platformele autorizate ale localităţii ADÎNCATA

Termen: permanent

Răspunde: MARIN  GHEORGHE -  primarul localităţii;

Aparatul de specialitate desemnat de primar

Proprietarii/administratorii exploataţiilor agricole

Exportatorii/importatorii de gunoi

6. Depozitarea gunoiului de grajd (anexa 7 din Programul de acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi din surse agricole, aprobat cu Decizia comisiei interministeriale nr. 21130/14.10.2010) în exploataţii agricole individuale  va avea în vedere  factori ca accesibilitatea, distanţa faţă de grajduri şi locuinţă, pentru transportul şi gestionarea eficientă şi confortabilă a gunoiului de grajd, resturilor organice şi compostului, cu risc şi neplăceri minime pentru fermier şi vecini.

Spaţiul de depozitare trebuie aşezat:

- pe o suprafaţă orizontală sau cvasi-orizontal,

- în afara influenţei scurgerii apei din apei din şanţuri, burlane sau de pe pante, la minim 30 m faţă de fântânile de suprafaţă, departe de canale, râuri, iazuri sau alte corpuri de apă,

- amplasamentul trebuie să fie stabilit pe sol impermeabil sau solul trebuie protejat de infiltraţii prin aplicarea unui strat gros de argilă compactă sau sol argilos, sau ideal, locul de depozitare va avea o bază din material impermeabil de beton sau  polietilena cu densitate mare.

Spaţiul de depozitare va fi împrejmuit cu  o bandă permanentă de vegetaţie de cel puţin 2 sau 3 metri lăţime.

Termen: permanent

Răspunde: MARIN  GHEORGHE -  primarul localităţii;

PROPRIETERUL, ADMINISTRATORUL exploataţiei.

Verifică:     Primarul localităţii şi aparatul de specialitate desemnat

6.1. Amplasamentul platformei va fi împrejmuit cu perdea de  arbori/arbuşti pentru protecţie, ambient şi ca măsură de diminuare a influenţei factorilor climatici asupra pierderilor de gaze emise pe perioada acţiunilor din platformă.

Termen: opţional

Răspunde: PROPRIETERUL, ADMINISTRATORUL exploataţiei.

7. Perioadele de interdicţie a aplicării îngrasamintelor organice,  pentru evitarea scurgerilor provocate de terenul îngheţat şi a levigării azotului neconsumat de vegetaţie sunt:

- interdicţie totala cuprinsa intre cea mai tirzie data de apariţie a primului îngheţ   (8 noiembrie)  si cea mai timpurie data de apariţie a ultimului îngheţ  (4 martie)  adică  116 zile.

- interdicţie maxim posibila cuprinsa intre cea mai timpurie data de apariţie a primului îngheţ   (8 septembrie)   si cea mai târzie data de apariţie a ultimului îngheţ   (24 mai) adică 258 zile.

- interdicţia cea mai probabila cuprinsa intre data medie de apariţie a primului îngheţ   (17octombrie)   si data medie de apariţie a ultimului îngheţ   (17 aprilie)  adică 212 zile.

Termen: permanent

Răspunde: MARIN  GHEORGHE -  primarul localităţii;

PROPRIETERUL, ADMINISTRATORUL exploataţiei.

Verifică:     Primarul localităţii şi aparatul de specialitate desemnat

8. La solicitarea motivată a fermierilor sau/şi autorităţilor locale, OSPA poate aproba aplicarea îngrăşămintelor organice pe terenul agricol, în alte perioade decât cele prevăzute în calendarul de interdicţie, dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii:

a) terenul nu este acoperit cu zăpadă;

b) temperaturile minime ale aerului au fost mai mari de 40 C pentru o perioada de cel puţin 2 zile consecutiv;

c) prognoza meteorologică pentru următoarele 3 zile indică temperaturi minime de peste 00 C.

Termen: permanent

Răspunde: MARIN  GHEORGHE -  primarul localităţii;

Aparatul de specialitate desemnat de primar

9. Perioadele de interdicţie nu sunt valabile în cazul îngrăşămintelor de origine animală produse şi depuse direct de animale (dejecţii proaspete) în cazul păşunatului liber. De asemenea, aceste perioade de interdicţie nu se iau în considerare în cazul resturilor vegetale sau altor tipuri de produse organice reziduale rămase pe sol.

Termen: permanent

Răspunde; MARIN  GHEORGHE -  primarul localităţii;

Aparatul de specialitate desemnat de primar

9.1. În cazul păşunatului liber şi menţinerea animalelor (ovinelor) pe păşune noaptea, locul de înnoptare (târla) va avea suprafaţa de cca. 2 m2/pentru fiecare animal iar timpul de staţionare a târlei pe acelaşi loc este de 4-5 nopţi.

Termen: permanent pe perioada păşunatului şi menţinerii  				animalelor pe păşune pe timpul nopţii

Răspunde: MARIN  GHEORGHE -  primarul localităţii;

Aparatul de specialitate desemnat de primar

Proprietarii exploataţiilor agricole

10. Capacitatea de stocare a gunoiului provenit din activităţile de creştere a animalelor este de 6 luni. Capacitatea depozitelor de stocare a îngrăşămintelor de origine animală trebuie să depăşească necesarul de stocare cu o (1) lună, ţinându-se seama de perioadele cele mai lungi de interdicţie a aplicărilor pe teren a îngrăşămintelor.

Termen: permanent

Răspunde: MARIN  GHEORGHE -  primarul localităţii;

Aparatul de specialitate desemnat de primar

11. In exploataţiile:

-

la care conform tabelului de calcul al presiunii gunoiului producţia de nutrienţi este mai mare de 170 kg azot/ha/an se vor lua masuri de distribuire a gunoiului la exploataţii agricole (cu profil zootehnic şi vegetal) care permit import de nutrienţi din îngrăşăminte organice.

Termen: permanent

Răspunde: MARIN  GHEORGHE -  primarul localităţii;

Aparatul de specialitate desemnat de primar

Proprietarii exploataţiilor agricole

12.  Administratorii exploataţiilor cu peste 8 UVM vor întocmi, împreună cu reprezentantul OSPA Ialomita,  în 3 exemplare planul local de acţiune pentru exploataţie şi anexa nr. 1 F.I. 8-100 UVM, din care va transmite câte 1 exemplar la primăria localităţii şi la OSPA Ialomita.

Termen: permanent

Răspunde: MARIN  GHEORGHE -  primarul localităţii;

Aparatul de specialitate desemnat de primar

Proprietarii exploataţiilor agricole

13. Fiecare exploataţie agricolă care deţine mai mult de 8 UVM are obligaţia de a completa registrul nutrienţilor conform modelului unitar din anexa 8 la programul de acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi din surse agricole, aprobat cu Decizia comisiei interministeriale nr. 21130/14.10.2010.

Registrele nutrienţior pentru fiecare din exploataţiile agricole individuale se completează de către fermier împreună cu reprezentanţi ai OSPA Ialomita,  se integrează în planul local de acţiune la nivelul localităţii şi se centralizează de DA judeţeana şi OSPA  în vederea transmiterii lor către autorităţile centrale responsabile cu aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.

Termen: permanent

Răspunde: MARIN  GHEORGHE -  primarul localităţii;

Aparatul de specialitate desemnat de primar

14. In jurul corpurilor de apă (râuri, surse de apă potabilă, lacuri) din zona vulnerabila se vor crea benzi înierbate cu lăţimea de 5 m, pentru diminuarea scurgerilor de nitraţi către corpurile de apa de suprafaţa.

Fâşiile (benzile) de protecţie vor fi stabilite conform art. 19  din Programul de acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi din surse agricole, aprobat cu Decizia comisiei interministeriale nr. 21130/14.10.2010, iar măsura va fi aplicabilă după stabilirea acestora.

Fâşiile (benzile) de protecţie se vor efectua de către primăria localităţii pentru terenurile publice şi de către proprietari sau administratorii exploataţiilor cu mai mult de 8 UVM/exploataţie.

Termenul de executare al perdelelor şi alte aspecte tehnice se vor stabili după efectuarea activităţilor prevăzute la art. 19  din  Programul de acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi din surse agricole, aprobat cu Decizia comisiei interministeriale nr. 21130/14.10.2010

Răspunde: MARIN  GHEORGHE -  primarul localităţii;

Aparatul de specialitate desemnat de primar

15. Pe terenurile cu pante cuprinse intre 5-8%  se vor amplasa culturi care acoperă terenul pe timpul iernii pe 20%  din suprafaţa arabilă a fermei iar la baza pantelor se vor realiza de benzi înierbate.  Imediat după aplicare, îngrăşămintele organice vor fi încorporate în sol.

Pe terenurile cu pante cuprinse între 8-12% se recomandă acoperirea cu culturi a terenului în timpul iernii pe 25% din suprafaţa arabilă  sau neefectuarea arăturii în toamna.  La baza pantelor se vor realiza benzi înierbate de minimum 5 m lăţime. Imediat după aplicare,  îngrăşămintele organice vor fi încorporate în sol.

Pe terenurile cu pante cuprinse intre 12-15% este obligatorie acoperirea cu culturi a terenului în timpul iernii la peste 30% din suprafaţa arabilă.  La baza pantelor se vor realiza benzi înierbate de minimum 10 m lăţime. Imediat după aplicare, îngrăşămintele organice vor fi incorporate in sol.

Pe terenurile cu pante mai mari de 15% se interzic culturile prăsitoare.  La baza pantelor se vor realiza benzi înierbate de minimum 10 m lăţime.  Imediat după aplicare,   îngrăşămintele organice vor fi incorporate in sol.

Termen: permanent

Răspunde: MARIN  GHEORGHE -  primarul localităţii;

Aparatul de specialitate desemnat de primar

16. Terenurilor arabile afectate puternic de procesele de eroziune hidrica  (de suprafaţă şi adâncime) se vor împăduri.

Sursa financiara va fi asigurata de C.L. ADÎNCATA

Termen: permanent

Răspunde: MARIN  GHEORGHE -  primarul localităţii;

Aparatul de specialitate desemnat de primar

17. Pe păşunile din zona vulnerabila a comunei, în suprafaţă de         ha,  se vor acorda autorizaţii de păşunat calculat la nivel de maxim 4 UVM/ha, care să nu conducă la depăşirea normei de 170 kg/ha/an,  după cum urmează:

| Trupul de păşune | Suprafaţa | UVM/ha |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Maxim admis | UVM care păşunează frecvent |
| TOTAL LOCALITATE |  |  |  |

18. Localitatea ADÎNCATA are reţea de apa potabila curenta.

In această situaţie se vor întreprinde masuri pentru realizarea sistemului de canalizare si epurare a apelor uzate.

Termen:     31. 12. 2011

Răspunde: MARIN  GHEORGHE -  primarul localităţii;

Aparatul de specialitate desemnat de primar

Proprietarii exploataţiilor agricole

19. La sfârşitul anului agricol* se va realiza  BILANŢUL DE AZOT LA NIVELUL COMUNEI şi exploataţiilor care fac obiectul planului de acţiune.

Bilanţul azotului se va realiza împreună cu OSPA Ialomita, pe baza datelor înregistrate la primărie şi exploataţii agricole..

Bilanţul azotului,  definit ca diferenţa intre cantitatea de azot introdusa in sol sub forma de îngrăşăminte organice si cea extrasa din sol prin producţia principala si secundara a culturilor agricole,  este conform anexei unitare de calcul pe care o deţine OSPA.

Calculul bilanţului de azot se efectuează la nivelul comunei, zonei critice şi exploataţiilor agricole.

*anul agricol pentru ZVN, este de la 19 decembrie (anul în curs) - 18 decembrie (anul viitor);

Termen: permanent

Răspunde: MARIN  GHEORGHE -  primarul localităţii;

Aparatul de specialitate desemnat de primar

20. Planul local de acţiune va fi reactualizat ori de câte vor fi înregistrate modificări privind efectivele de animale, suprafeţele de teren pe care se va aplica gunoiul de grajd sau price alte reziduuri organice cu potenţial de fertilizant pe terenuri agricole, alte modificări care impun masuri şi termene cuprinse în planul de local acţiune  pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole şi va fi

transmis la DA şi OSPA, pentru a fi reintegrate în baza naţională de date.

22. Planul local de acţiune cuprinde următoarele anexe:

- Anexa 1. - registrul nutrienţilor la nivel de localitate;

- Anexa 2. – presiunea nutrienţilor pe trupurile de păşune, calculată pentru 7 luni (perioada de păşunat) şi cca. 12 ore/zi păşunat pentru bovine şi 24 ore/zi paşunat şi stabulaţie (noaptea) pe păşune pentru speciile ovine-caprine.

- Calculul echivalentului UVM pentru speciile de animale care se scot cel mai frecvent la păşunat;

- Situaţia exploataţiilor cu 8-100 UVM;

- Situaţia exploataţiilor cu peste 100 UVM;

PRIMAR,

MARIN  GHEORGHE

SEMNATURA ………………………………….

BORDEROU

CU EVIDENŢA ÎNGRĂŞĂMINTELOR ORGANICE DISTRIBUITE ÎN AFARA FERMEI, EXPLOATAŢIEI AGRICOLE, PROPRIETĂŢII

| A. PRODUCĂTOR |  |
| --- | --- |
| Numele şi prenumele |  |
| Adresa |  |
| Cantitatea de îngrăşământ livrată; tone |  |
| Tipul şi provenienţa îngrăşământului | Amestec bălegar bovine, porcine şi gunoi de pasăre |
| Data livrării |  |
| B. ACCEPTOR |  |
| Numele şi prenumele |  |
| Adresa |  |
| Cantitatea de îngrăşământ livrată; tone |  |

Cumpărătorul este informat despre zonele vulnerabile (ZVN) sau potenţial vulnerabile (ZPVN) la poluarea cu azot şi are cunoştinţele necesare cu privire la utilizarea îngrăşămintelor organice

şi va respecta prevederile legislative cu privire la ZVN

| Semnătura producător | Semnătură persoanei care acceptă îngrăşământul organic |
| --- | --- |

CALENDARUL DE INTERDICŢIE PENTRU ÎMPRĂŞTIEREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR

|         | Stadiul ocupării terenurilor cu culturi | Îngrăşământ | L u n a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | V |  |  | VI |  |  | VII |  |  | VIII |  |  | IX |  |  | X |  |  | XI |  |  | XII |  |  |
|  |  |  | 1 | 15 | 31 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 31 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 31 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 31 | 1 | 15 | 31 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 31 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 31 |
|  | Soluri necultivate | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Culturi înfiinţate toamna | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Culturi înfiinţate primăvara | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Culturi de ierburi perene** | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**înfiinţate de peste 6 luni

G - gunoi de grajd

M – mraniţă

L – dejecţii lichide

- perioadă interzisă pentru împrăştierea îngrăşămintelor

CALENDARUL ORIENTATIV CU PERIOADA DE PĂŞUNAT

| Stadiul ocupării terenurilor cu culturi | L u n a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | V |  |  | VI |  |  | VII |  |  | VIII |  |  | IX |  |  | X |  |  | XI |  |  | XII |  |  |
|  | 1 | 15 | 31 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 31 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 31 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 31 | 1 | 15 | 31 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 31 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 31 |
| Ovine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bovine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cca 300 zile

Cca 150 zile